Procedimiento de Mantenimiento y Limpieza.

En el siguiente cuadro se detallan las instrucciones para obtener un rendimiento máximo de su alfombrilla.

La frecuencia de limpieza debe adaptarse al nivel de tráfico y al tipo de suciedad.

Un mantenimiento regular apropiado:

- prolongará la vida de la alfombrilla, reduciendo el efecto abrasivo de la suciedad sobre la fibra.

- la hará más efectiva, reduciendo el paso de suciedad y humedad desde la alfombra hasta el edificio

- mantendrá por más tiempo su apariencia original, mejorando a su vez la imagen del edificio.

| - Aspirado Diario | Aspirar la superficie de la alfombra para retirar la suciedad del relleno. Resulta muy efectivo a pesar del espacio entre los perfiles. Es preferible utilizar un aspirador con abertura con cepillo, en su posición m´s potente. Aspirar también con cierta frecuencia el cajedo bajo la alfombra. Enrollar media alfombra y aspirar debajo. Después hacer lo mismo con la otra mitad. |
| --- | --- |
| - Limpieza de manchas (diario) | Restos de chicle deberán ser retirados a diario para evitar dificultades más adelante. Procedimiento recomendado: Blando, remover rascando con un cuchillo poco afilado. Endurecido, tratar con productos específicos como químicos anfriantes (en aerosol) Manchas o derrames accidentales, Procedimiento recomendado: tratar las manchas con el método Spray para moqueta de 3M, - retirar la mayor cantidad posible de suciedad y humedad - agitar el spray y aplicar sobre la superficie afectada - repasar con un paño absorbente |
| - Limpieza periódica (mensual) | Mensualmente (o con más frecuencia, dependiendo del nivel de suciedad) -Aspirar, como se indica en el punto 1. -Después, aplicar un Champú para moqueta o un spray limpiador (como el ST20 o el Champú 50 de 3M) y dejarlo penetrar en las fibras un par de minutos. A continuación utilizar una máquina rotativa de suelo con disco para Moqueta para recoger la suciedad de la superficie y recuperar la apariencia de la alfombra. |
| - Limpieza restauradora (trimestral) | Cada 3 meses, (dependiendo del nivel de suciedad), deberá limpiarse la alfombra en profundidad. Procedimiento recomendado: - Enrollar la alfombra y llevarla a un lugar adecuado. - Aplicar Champú con una rotativa de baja velocidad equipada con un disco para moqueta. - Aplicar un sistema de extracción de agua caliente (por debajo de 50ºC). - Dejar secar antes de exponer de nuevo al tráfico |